Explication matlab pour le rapport :

Développement des modèles et démarche d’implémentation sous MATLAB

L’objectif de ce travail est de développer et d’exploiter, pour le robot manipulateur UR5, trois niveaux de modélisation complémentaires : le modèle cinématique direct, le modèle cinématique différentiel et le modèle dynamique. L’ensemble de ces développements a été implémenté sous MATLAB, en combinant une modélisation analytique basée sur les paramètres DH modifiés de Craig et des outils de la Robotics System Toolbox pour la vérification et l’exploitation numérique.

Dans un premier temps, une configuration articulaire de référence a été définie afin de disposer d’un cas de test commun à l’ensemble des parties du devoir. Les paramètres géométriques officiels du robot ont été introduits, puis réorganisés sous forme de paramètres DH modifiés, ce qui permet de construire les matrices de transformation homogène entre repères successifs. Le robot UR5 a également été chargé dans MATLAB à l’aide de la fonction loadrobot, ce qui fournit un objet rigidBodyTree exploitable pour les vérifications cinématiques, les calculs de jacobienne et les évaluations dynamiques.

Modèle cinématique direct

La première étape du code consiste à développer le modèle cinématique direct du robot. Pour cela, une fonction locale DH_Modified_Transform a été définie afin de calculer, pour chaque articulation, la matrice de transformation homogène associée aux paramètres αiaidiθidans la convention DH modifiée. Cette fonction applique directement la relation standard de Craig et renvoie une matrice homogène 4×4.

À partir de cette fonction, les six matrices élémentaires Ti-1isont calculées pour la configuration articulaire choisie. Ces matrices représentent la transformation entre deux repères successifs. Elles sont ensuite multipliées successivement afin d’obtenir les transformations cumulées T01,T02,…,T06. La dernière matrice, notée T06, décrit entièrement la pose de l’effecteur dans le repère de base de notre modèle DH : sa position est contenue dans la quatrième colonne, et son orientation dans la sous-matrice de rotation 3×3.

Cette partie du code permet donc de passer directement de l’espace articulaire à l’espace cartésien. Dans le cas étudié, le modèle fournit une pose finale de l’effecteur cohérente avec la configuration imposée, ce qui constitue la base de tout le reste du travail. Le rôle principal de cette section est donc d’obtenir une expression numérique fiable de la pose terminale du robot à partir des angles articulaires.

Vérification du modèle cinématique direct par cinématique inverse

Une première vérification est ensuite réalisée à l’aide de la fonction inverseKinematics de MATLAB. Le principe consiste à utiliser comme cible de la cinématique inverse la pose T06calculée précédemment par notre modèle direct. L’idée est qu’en injectant cette pose dans le solveur IK, on devrait retrouver une configuration articulaire cohérente avec celle utilisée au départ.

Dans le code, un objet inverseKinematics est créé à partir du robot chargé dans la toolbox. Des poids sont définis afin de pondérer les composantes de l’erreur de pose dans la résolution, puis une estimation initiale proche de la configuration de référence est fournie pour guider le solveur vers la bonne branche de solution. La fonction renvoie alors une configuration articulaire q_verification qui est comparée à la configuration initiale.

Les résultats montrent que les articulations q2à q6sont retrouvées avec une erreur négligeable, tandis que q1présente un décalage de 180°. Cette différence ne traduit pas une erreur de modélisation du robot, mais une différence de convention entre le repère de base du modèle DH développé manuellement et le repère de base du modèle URDF chargé par MATLAB. Cette hypothèse est confirmée par la comparaison entre la matrice T06obtenue par notre modèle et la transformation calculée par la fonction getTransform de MATLAB pour la même configuration. Les deux matrices présentent la même composante z, mais des signes opposés sur les composantes xet y, ce qui indique une rotation fixe de 180° autour de l’axe zentre les deux repères de base.

Ainsi, cette partie met en évidence un point essentiel : la comparaison entre modèles ne dépend pas seulement des équations utilisées, mais également des conventions de repères adoptées. Le décalage observé sur q1est donc une conséquence géométrique de cette différence de base, et non une incohérence dans le calcul de la pose.

Vérification par suivi de trajectoire cartésienne en position

Une seconde vérification du modèle cinématique est effectuée à travers une tâche de suivi de trajectoire en position. À partir de la pose initiale issue du modèle direct, une trajectoire cartésienne rectiligne est définie le long de l’axe x, tout en conservant l’orientation de l’effecteur constante. Cette trajectoire est discrétisée en un ensemble de points cartésiens.

Pour chaque point de cette trajectoire, une pose désirée Tdesiredest construite en combinant la position imposée et l’orientation constante. La cinématique inverse est ensuite résolue point par point afin d’obtenir la trajectoire articulaire correspondante. Le résultat est stocké dans la matrice q_traj, qui contient l’évolution des six articulations au cours du mouvement.

Enfin, la trajectoire est visualisée à l’aide de la fonction show, qui permet d’animer le robot dans MATLAB. Afin d’accélérer l’affichage, l’animation n’affiche qu’un point sur plusieurs et utilise les options FastUpdate, Frames='off' et drawnow limitrate. Cette section montre que le modèle et la résolution IK permettent de réaliser un déplacement cartésien cohérent de l’effecteur dans l’espace, ce qui valide fonctionnellement l’exploitation du modèle cinématique direct dans une tâche de mouvement.

Modèle cinématique différentiel

La seconde grande partie du travail concerne le modèle cinématique différentiel, qui relie les vitesses articulaires aux vitesses de l’effecteur à travers la jacobienne du robot. Cette partie a été développée en deux temps : d’abord un jacobien analytique de position, puis un jacobien géométrique complet.

La première étape consiste à reconstruire le modèle cinématique direct en variables symboliques. Les six variables articulaires sont remplacées par des symboles q1,…,q6, ce qui permet d’obtenir une expression symbolique générale de la pose T06(q). Le vecteur position de l’effecteur p(q)est ensuite extrait, puis dérivé par rapport à chacune des variables articulaires. On obtient ainsi la matrice

Jp(q)=∂p(q)∂q,

qui représente le jacobien analytique de position. Ce jacobien décrit l’influence infinitésimale de chaque articulation sur la position de l’effecteur.

Afin d’améliorer la lisibilité des expressions symboliques, des simplifications trigonométriques ont été appliquées, notamment sur les termes q2+q3et q2+q3+q4. Le jacobien est ensuite évalué numériquement à la configuration de référence afin d’obtenir Jp_num.

Dans un second temps, un jacobien géométrique est construit numériquement à partir des repères intermédiaires obtenus dans la partie cinématique directe. Pour chaque articulation, on récupère l’axe ziexprimé dans la base ainsi que la position pidu repère correspondant. La partie angulaire du jacobien est obtenue en empilant les axes de rotation, tandis que la partie linéaire est obtenue à partir de produits vectoriels de la forme zi×(pe-pi), où peest la position de l’effecteur. Le jacobien géométrique complet s’écrit alors sous la forme

Jg(q)=Jw(q)Jv(q).

Une comparaison interne montre que la partie linéaire Jv est cohérente avec Jp_num, ce qui valide la construction du modèle différentiel dans notre propre convention de repères.

La comparaison avec la fonction geometricJacobian de MATLAB montre en revanche une inversion systématique des signes sur les composantes associées à xet y, tandis que les composantes suivant zrestent identiques. Cette différence est cohérente avec la rotation fixe de 180° autour de zdéjà mise en évidence lors de la comparaison des poses. On en conclut que notre jacobienne et celle de MATLAB décrivent la même cinématique différentielle, mais dans des repères de base différents. Cette observation est importante, car elle montre que la différence entre résultats ne vient pas d’une erreur dans la construction du jacobien, mais d’une différence de convention géométrique entre les deux modèles.

Modèle dynamique

La dernière partie du script concerne le modèle dynamique du robot. Contrairement aux parties précédentes, cette section ne repose pas sur une dérivation symbolique manuelle des équations de Lagrange, mais sur l’exploitation directe des outils fournis par la Robotics System Toolbox. Le modèle dynamique articulaire est considéré sous la forme classique :

τ=M(q)q+h(q,q)+g(q),

où M(q)est la matrice d’inertie, h(q,q)regroupe les effets de vitesse (Coriolis et centrifuges), et g(q)représente le terme gravitaire.

Dans le code, la configuration dynamique q_dyn est choisie égale à la configuration de référence, afin de conserver une cohérence avec les autres parties du travail. Des vitesses articulaires qd_dyn et des accélérations articulaires qdd_dyn sont également définies. La fonction massMatrix permet alors d’obtenir la matrice d’inertie M(q), gravityTorque fournit le vecteur gravitaire g(q), et velocityProduct fournit les efforts nécessaires pour annuler les effets induits par les vitesses articulaires. Comme cette dernière fonction suit la convention propre de MATLAB, le terme h(q,q)est reconstruit dans l’écriture classique du modèle par la relation h_dyn = -vp_dyn.

Une fois les trois contributions calculées, le couple total tau_model est reconstruit numériquement selon la forme dynamique classique. Ce résultat est ensuite comparé à tau_id, calculé directement par la fonction inverseDynamics, qui fournit les couples nécessaires pour produire l’état qqqspécifié. Si la décomposition dynamique est cohérente, les deux résultats doivent être identiques ou très proches à l’erreur numérique près.

Cette partie est importante car elle montre que le modèle dynamique ne se limite pas à une expression théorique : il peut être évalué numériquement de manière rigoureuse, puis confronté à l’outil de dynamique inverse fourni par MATLAB. La cohérence entre tau_model et tau_id constitue ainsi une vérification du bon usage des différentes briques dynamiques de la toolbox.

Bilan de la démarche

Dans l’ensemble, la démarche suivie dans ce code repose sur une logique progressive. Le travail commence par un modèle cinématique direct développé analytiquement à partir des paramètres DH modifiés. Ce modèle est ensuite exploité pour calculer la pose de l’effecteur, puis vérifié par cinématique inverse et par suivi de trajectoire cartésienne. Dans un second temps, le modèle cinématique différentiel est construit à partir du modèle direct, d’abord sous forme analytique par dérivation symbolique, puis sous forme géométrique à partir des axes et positions intermédiaires. Enfin, le modèle dynamique est exploité numériquement à l’aide des fonctions dédiées de MATLAB.

L’un des résultats les plus intéressants du travail est la mise en évidence d’une différence de repère entre le modèle DH développé manuellement et le modèle MATLAB importé via loadrobot. Cette différence apparaît de manière cohérente dans les comparaisons de pose, dans la jacobienne et dans la résolution de la cinématique inverse. Elle montre que l’analyse des résultats ne doit pas se limiter à une comparaison brute des valeurs numériques, mais doit aussi prendre en compte les conventions géométriques de modélisation.